## ATTREZZATURA: FORATUBI

- Valutazione e classificazione dei rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ferite, tagli, lacerazioni per contatto con l’attrezzatura | Probabile | Significativo | Notevole |
| - Proiezione di schegge o dell’utensile o di parti di esso | Probabile | Significativo | Notevole |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art.70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art.70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Il foratubi deve essere corredato di libretto di uso e manutenzione (Art.70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Il foratubi deve essere dotato di comando a uomo presente

- Prima dell'uso del foratubi verificare l'idoneità della punta

- Avvitare bene il foratubi sul collare di presa e mettere in compressione la molla interna

- Accertarsi della assenza di opere o attrezzi che possano interferire durante l'utilizzo del foratubi e provocare la caduta accidentale

- Rimuovere gli scarti di lavorazione e pulire il luogo di lavoro dopo l'uso del foratubi

- Il foratubi deve essere dotato di cavo di alimentazione provvisto di adeguata meccanica di sicurezza

- Il foratubi deve essere alimentato ad una tensione di 24 V.

- Il foratubi deve essere provvisto di doppio isolamento (Allegato VI punto 6 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Controllare l'integrità degli organi lavoratori e segnalare eventuali malfunzionamenti

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | RIF.NORMATIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Lesioni per contatto con organi mobili durante l’uso | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/ abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature |
| Punture, tagli e abrasioni | Guanti in crosta | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione delle mani | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388 (2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici |
| Proiezione di schegge | Occhiali di protezione | Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con protezione laterale | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 166 (2004) Protezione personale degli occhi - Specifiche. |