## ATTREZZATURA: GRUPPO STATICO DI CONTINUITA’

|  | Trattasi di apparecchiatura utilizzata per mantenere costantemente alimentati elettricamente in corrente alternata apparecchi elettrici, anche quando si verificano black-out, microinterruzioni dell’alimentazione elettrica, sovratensioni e variazioni di tensioni e frequenza. Il gruppo statico di continuità è costituito da tre componenti principali: un primo convertitore alternata/continua; una batteria o più batterie al piombo; un secondo convertitore continua/alternata. |
| --- | --- |
| Al verificarsi di un black-out, istantaneamente, senza nessun tempo di intervento, il gruppo statico di continuità inizia ad erogare energia elettrica in uscita mantenendo l'alimentazione alle utenze collegate. Il tempo di autonomia che si vuole ottenere dipende dal numero di batterie installate. |  |

- Valutazione e Classificazione Dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Elettrocuzione | Non Probabile | Grave | Accettabile |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

- Verificare che l’ attrezzatura sia corredata da libretto d'uso e manutenzione

- Verificare che l’attrezzatura sia in possesso, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, dei necessari requisiti di resistenza e di idoneità e sia mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

- Per assistenza e manutenzione rivolgersi esclusivamente a personale tecnico qualificato

- L’’apparecchiatura deve sempre essere posizionata ed utilizzata seguendo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione fornito dal costruttore

- Installare l’unità del gruppo di continuità in un ambiente protetto che permetta una sufficiente circolazione d’aria intorno all’unità e non presenti polvere eccessiva, fumi corrosivi e contaminanti conduttivi.

- Non utilizzare il gruppo di continuità in ambienti in cui la temperatura o l’umidità siano elevate.

- Conservare il gruppo di continuità coperto e in posizione verticale, in un posto fresco e asciutto con la batteria completamente carica.

- Quando necessario, sostituire le batterie con lo stesso numero e lo stesso tipo di esemplari. La batteria può causare scosse elettriche e cortocircuiti, pertanto, occorre osservare le seguenti precauzioni quando si maneggia la batteria: non indossare orologi, anelli e altri oggetti metallici, e servirsi di utensili con impugnature isolate.

- Collegare l’apparecchio con il voltaggio della linea elettrica adeguato

- Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti, evitare di utilizzare l’apparecchio vicino a materiali infiammabili, o sotto la pioggia o in ambienti umidi

- Per ogni intervento di manutenzione/pulizia è indispensabile togliere l'alimentazione elettrica. Ma anche dopo aver disconnesso l’unità dall’alimentazione di rete, lo shock elettrico è ancora possibile tramite l’alimentazione a batteria. Di conseguenza, qualora fossero necessari lavori di manutenzione o di assistenza all’interno del gruppo di continuità, la batteria deve essere scollegata su ambedue i poli (+ e -) dai connettori rapidi.

- Per evitare scosse elettriche, non aprire l’apparecchio per interventi di riparazione, ma rivolgersi a personale specializzato

- DPI

Per questa attrezzatura non sono previsti DPI.