## ATTREZZATURA: TERMOCAMERA A RAGGI INFRAROSSI

|  | Trattasi di uno strumento di diagnostica che rileva l'energia all'infrarosso (calore) emessa da un oggetto e la converte in un segnale elettronico che viene successivamente elaborato per produrre un'immagine termica su un display ed eseguire i calcoli della temperatura. Il calore rilevato da una termocamera può essere quantificato in modo estremamente preciso, permettendo non solo di monitorare l'andamento termico ma anche di identificare e valutare la gravità relativa ai problemi legati al calore. |
| --- | --- |
| La termocamera viene utilizzata per individuare malfunzionamenti e dispersioni localizzate negli impianti elettrici/termici/idraulici, nelle strutture edilizie, nei processi produttivi, negli impianti fotovoltaici, nelle turbine eoliche, ecc. |  |
| PRESCRIZIONI PRELIMINARI L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. |  |

- Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Affaticamento visivo | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Danni oculari alla cornea e alla retina | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Ustioni cutanee ed eritemi | Possibile | Modesto | Accettabile |
| - Elettrocuzione | Non probabile | Grave | Accettabile |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa l’utilizzo in sicurezza della attrezzatura ed assicurarsi che essa venga utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo

- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

- Effettuare la manutenzione periodica dell’attrezzatura e verificare l’efficienza dei relativi dispositivi di sicurezza da parte di personale qualificato, nonché la tenuta del manuale d’uso e di manutenzione

- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

- Accertarsi che l’apparecchio sia ergonomico, ossia piccolo e leggero, in modo da non affaticare schiena e braccia dell’operatore, soprattutto in caso di utilizzo prolungato

- Controllare a vista lo stato di efficienza delle attrezzature in dotazione individuale

- Prima di utilizzare l’attrezzatura assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa

- Non si deve usare l’apparecchio in presenza di gas esplosivi

- Per evitare di riportare lesioni irreversibili agli occhi, non si deve mai guardare direttamente il raggio laser o l’apertura di uscita, nel caso di apparecchi dotati di puntatore laser per indicare con precisione l’oggetto di misurazione

- Per evitare il rischio di ustioni, si deve considerare che le immagine termiche di oggetti riflettenti mostrano misurazioni di temperatura inferiori a quella effettiva.

- Verificare l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate e l’efficienza dell’interruttore di alimentazione

- Utilizzare le batterie monouso/ricaricabili in dotazione solo in base alle istruzioni riportate nel manuale di istruzioni.

- Smaltire le batterie difettose e quelle scariche in conformità con le disposizioni di legge vigenti.

- In caso di non utilizzo, lasciare l’attrezzatura in perfetta efficienza e spegnere l’interruttore

- DPI

Non sono previsti particolari DPI per tale attrezzatura.