## ATTREZZATURA: BULLDOZER

- Valutazione e Classificazione Dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) | Probabile | Significativo | Notevole |
| - Ribaltamento e conseguente possibile schiacciamento dell'operatore e/o delle persone presenti nelle vicinanze della macchina | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Rumore | Probabile | Significativo | Notevole |
| - Schiacciamento, lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni e gli interventi di manutenzione | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Caduta dal posto di guida | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Investimento di persone durante l’uso | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Urti ad ostacoli fissi e mobili, caduta entro scarpate | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Incidenti con altri veicoli | Possibile | Significativo | Notevole |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Durante l’uso sarà vietato stazionare e transitare a distanza pericolosa dal ciglio di scarpate ( Art.120 del D.lgs. n.81/08 )

- Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali

- Durante l’uso sarà impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili

- I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi finchè la macchina è in funzione

- Le chiavi sono affidate a personale responsabile che le consegna esclusivamente al personale preposto all’uso del mezzo

- La macchina deve essere usata da personale esperto

- La macchina sarà corredata da un libretto d’uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08)

- La macchina sarà dotata di cabina di protezione dell’operatore in casi di rovesciamento (ROPS e FOPS)

- La macchina sarà dotata di dispositivo acustico e di retromarcia

- Durante l’uso sarà esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di moderare la velocità

- Non è consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, né eseguire operazioni di registrazione o di riparazione dell’attrezzatura quando siano in funzione, salvo che non risulti espressamente indicato (con le relative procedure) nelle istruzioni di manutenzione

- Se la macchina impiegata sottopone il lavoratore a vibrazioni intense e prolungate, dovranno essere evitati turni di lavoro lunghi e continui ( allegato V parte I punto 10 del D.lgs. n.81/08 )

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Contatto con materiale di risulta | Tuta di protezione | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione e/o taglio | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 ( Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro ) – Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3,4 n.7 UNI EN 340/2004 Indumenti di protezione. Requisiti generali |
| Schiacciamento, con organi mobili durante le lavorazioni e gli interventi di manutenzione e/o per caduta di utensili vari | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 ( Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro ) – Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3,4 n.6 EN344/345(1992) Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, protettive e occupazionali per uso professionale |
| Rumore che supera i livelli consentiti | Tappi preformati | In spugna di PVC, inseriti nel condotto auricolare assumono la forma dello stesso | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 ( Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro ) – Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3,4 n.3 UNI EN 352-2(2004) Protettori dell'udito. Requisiti generali. Parte 2: Inserti |
| Ferite, tagli, schiacciamento, lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni e gli interventi di manutenzione | Guanti in crosta | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione delle mani | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 ( Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro ) – Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3,4 n.5 UNI EN 388(2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici |