## FASE DI LAVORO: BONIFICHE DI DISCARICHE CON TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI E RICOPERTURA MEDIANTE TELO

|  | Bonifica di vecchie discariche mediante asportazione per escavazione dei rifiuti in esse depositati e ricopertura mediante telo. Generalmente, si possono configurare due tipologie di interventi: - interventi passivi: che si limitano a controllare o a isolare dall'ambiente circostante l'ammasso dei rifiuti, senza tuttavia rimuovere la causa del potenziale inquinamento; - interventi attivi: che mirano alla attenuazione/rimozione della sorgente inquinante consentendo una soluzione definitiva del rischio di inquinamento. |
| --- | --- |
| Tra gli interventi attivi rientrano la stabilizzazione in situ dei rifiuti, lo scavo dei rifiuti depositati ed il loro successivo trattamento, che oltre a rimuovere la fonte potenzialmente contaminante consente di recuperare risorse ed aree (tecnologia del "landfill mining"). Un intervento successivo è l’’impermeabilizzazione superficiale (o capping) della discarica che consiste nella messa in opera di teli impermeabili, previa regolarizzazione delle superfici. Questo tipo di intervento serve a isolare i rifiuti dall’ambiente esterno, a minimizzare le infiltrazioni di acqua ed i fenomeni di erosione, nonché a ridurre al minimo la necessità di manutenzione. |  |

- Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Escavatori idraulici

- Dumper

- Vagli e nastri trasportatori

- Trituratori a tramoggia

- Vaglio a tamburo

- Separatore ad aria

- Pressa

- Camion con cassone ribaltabile

- Pala meccanica

- Pala gommata

- Compattatore di rifiuti

- Utensili di uso comune

- Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:

- Biogas (miscela di metano, anidride carbonica, ecc…)

- Percolato

- Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Inalazioni di gas e vapori (presenza di biogas formatosi per degradazione anaerobica dei rifiuti) | Possibile | Grave | Notevole |
| - Incendio ed esplosioni ( per formazione di miscele esplosive simili al grisou) | Possibile | Grave | Notevole |
| - Rischio chimico (per presenza di rifiuti tossici) | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Rischio biologico (presenza di sostanze organiche putrescibili) | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Inquinamento ambientale (per emissione di biogas e percolato formatosi dalla decomposizione anaerobica dei rifiuti) | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Movimentazione meccanica dei rifiuti | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Microclima | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Franamento e seppellimento (causato da fenomeni di instabilità dei rifiuti) | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Ribaltamento degli automezzi | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Investimento | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Collisione tra mezzi e macchine | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Vibrazioni | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Scivolamento e cadute a livello (per presenza di fango ed acqua) | Possibile | Modesto | Accettabile |
| - Rumore | Possibile | Modesto | Accettabile |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

- Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)

- Effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori esposti con periodicità annuale oppure con periodicità stabilita di volta in volta dal medico, mirata al rischio specifico

- Prendere tutte le precauzioni per neutralizzare l'impatto ambientale sulle persone e sulla natura

- In caso di presenza di sostanze tossiche, utilizzare solo manodopera altamente specializzata che si è formata sulla bonifica di materiali pericolosi

- Contenere i problemi di impatto ambientale mediante un pretrattamento in situ dei rifiuti depositati, ossia mediante la tecnica dell’aerazione prolungata a bassa pressione con contemporaneo allontanamento del percolato

- Dotare la discarica di recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone ed animali e prevedere una barriera perimetrale arborea autoctona al fine di minimizzare gli impatti visivi e olfattivi

- I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste devono essere ricoperti con strati di materiali adeguati; devono essere inoltre previsti specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione stessa

- Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate

- L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato in maniera tale da evitare fenomeni di instabilità

- La copertura della discarica mediante struttura multistrato deve essere effettuata secondo i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2003

- Prima della messa in opera del telo impermeabile, procedere alla preparazione del fondo

- Per facilitare il drenaggio dei fluidi, dare una pendenza minima alla superficie da coprire, posizionare uno strato di materiale drenante ed una rete di tubi microfessurati

- Stendere i rotoli ed eseguire le saldature sul posto mediante sovrapposizione dei lembi dei singoli fogli, tenendo conto degli assestamenti del corpo rifiuti

- Per evitare possibili danneggiamenti provocati dal passaggio degli automezzi che portano rifiuti, stendere sopra il telo un secondo strato drenante di sabbia e/o ghiaietto

- Le pendenze delle coperture devono essere tali da favorire il ruscellamento superficiale

- Gli stati di terreno impermeabile (bentonite) devono essere sempre protetti da uno strato di terreno di almeno 40 cm di spessore

- Prevedere accorgimenti per limitare il più possibile l’infiltrazione di acqua dall’esterno

- Prevedere la realizzazione di canali di raccolta perimetrali che consentano di allontanare le acque meteoriche di scorrimento superficiale provenienti dalle aree esterne al corpo di discarica o dai quei settori della discarica che siano già stati completati e coperti

- Prevedere il monitoraggio ambientale per prevenire o limitare i fenomeni di inquinamento, al fine di tutelare e migliorare lo stato di qualità degli ecosistemi nel loro complesso, delle matrici ambientali e delle risorse rinnovabili.

- Eseguire il programma di sorveglianza e controllo autorizzato e notificare all’autorità competente eventuali effetti negativi sull’ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo adottate

- Verificare la consistenza e la coesione dei rifiuti e del terreno per evitare smottamenti, franamenti e seppellimenti

- Evitare di stoccare il materiale per un’altezza superiore a 2,00 metri.

- Regolare le manovre e la circolazione degli automezzi e dei mezzi per la movimentazione dei rifiuti e del terreno all’interno del bacino di coltivazione con particolare attenzione agli operatori a terra

- Le operazioni di compattazione devono essere eseguite, solo quando i mezzi che hanno effettuato lo scarico sono ad una distanza minima di 5,00 mt e quando nessun veicolo è presente sotto il fronte di avanzamento e sulla direttrice del mezzo operativo

- Gli autisti non possono scendere dal proprio veicolo durante le normali condizioni operative e non si possono disporre in prossimità del fronte di avanzamento

- I mezzi di trasporto devono avere:(Allegato V parte II punto 4 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- dispositivi a gancio che chiudono imbocco e che evitino lo sganciamento accidentale di funi, catene, ecc.

- freni per l’arresto del mezzo e del carico

- dispositivi di segnalazione, acustici e luminosi, per l’avviamento e la zona di manovra

- dispositivi di fine corsa e antiscarrucolamento

- posti di manovra facilmente e sicuramente raggiungibili che garantiscano ottima visibilità di tutta la zona operativa con comandi disposti in modo da evitare avviamento accidentale involontario

- Garantire una manutenzione preventiva e programmata dei mezzi effettuata da personale specializzato

- Rimuovere le protezioni solo dopo la disattivazione della macchina e/o lo spegnimento del motore, ristabilire le protezioni a seguito del rimontaggio di pezzi (Allegato V parte I punto 11 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- Evitare di operare su organi in movimento (Allegato V parte I punto 11 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- E’ necessaria la programmazione di verifiche periodiche della funzionalità dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti presenti e conseguente attivazione della manutenzione preventiva dei seguenti sistemi di sicurezza:

- impianti elettrici

- attrezzature e dispositivi antincendio

- dispositivi di sicurezza di impianti e mezzi

- sistemi e dispositivi di sicurezza ambientali e personali

- Informare e formare i lavoratori sui contenuti del Manuale di Sicurezza e consegnare una copia da custodire presso l’impianto

- Nell’impianto devono essere presenti:

- scorta di mascherine antipolvere monouso a disposizione del personale

- 1 kit di pronto soccorso – antiustioni

- 1 corda di salvataggio persone

- 1 imbracatura di sicurezza omologata

- Predisporre opportuna cartellonistica riguardante:

- limiti di velocità lungo il percorso degli automezzi

- divieti di accesso differenziati per i diversi mezzi in circolazione nell’impianto

- indicazioni dei mezzi in manovra

- indicazioni di pericolo scarpata ove necessario

- Bagnare il terreno per evitare la dispersione di polveri potenzialmente biocontaminate (Allegato IV punto 2 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- Limitare al minimo i lavoratori esposti (Art. 224 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- Concordare procedure per il trasporto e la manipolazione in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno ed al di fuori dell’area di lavoro

- Pulire attrezzi, macchine, mezzi e parti da sottoporre a manutenzione, potenzialmente biocontaminati

- Adottare procedure per l’uso degli spogliatoi, delle docce e per lo stoccaggio dei DPI usati, potenzialmente contaminati (Allegato IV del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- Per la movimentazione rifiuti, sono necessari le seguenti procedure:

- Inclinazione sbancamento deve essere tale da evitare scoscendimenti

- Impedire sosta e transito di macchine e persone lungo l’orlo o al piede della parete

- Impiego di escavatori adeguati all’altezza del fronte delle balle

- In caso di incertezza sul modo di operare in sicurezza, interpellare sempre il proprio responsabile, richiedendo precise indicazioni per agire in modo sicuro

- Fare periodicamente il monitoraggio di:

- rispetto delle norme di legge e di buona tecnica nella gestione e manutenzione di mezzi e attrezzature

- condizioni dell’ambiente di lavoro (rumore, polveri, agenti di rischio biologici, agenti di rischio fisici)

- organizzazione del lavoro e degli effetti di sovrapposizione di lavorazioni adiacenti

- sostanze manipolate/utilizzate

- Curare particolarmente l’igiene personale durante e a fine turno di lavoro lavandosi accuratamente

- Lavare e disinfettare prontamente qualunque taglio od erosione della cute

- Lavare e disinfettare accuratamente gli abiti di lavoro

- Effettuare l'accurata pulizia degli ambienti e delle attrezzature, con periodiche campagne di disinfestazione

- Usare indumenti protettivi idonei, da riporre in luoghi separati dagli abiti civili (Art. 75 , Allegato IV del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- Operare con ausilio di schermi o occhiali e indossare il vestiario adatto (Art. 75 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- Durante le operazioni di pulizia e lavaggio con acqua in pressione, adoperare occhiali di protezione ed indumenti a perdere, per effetto degli schizzi di materiale rimosso (Art. 75 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- Gli operatori presenti nell’area di discarica sono tenuti ad indossare sempre la tuta TYVEK per proteggersi da polveri e sostanze inquinanti (Art. 75 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- Durante le fasi di lavoro sono necessarie scarpe antiscivolo per proteggere i piedi da eventuali cadute di materiale (Art. 75 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- Al personale sono forniti gli abiti da lavoro adeguati (guanti da lavoro, berretto estivo ed invernale; camicia estiva ed invernale; tuta da lavoro; giubbetto ad alta visibilità; scarpe antinfortunistica estive ed invernali; impermeabile; stivali) e i DPI più idonei (elmetto omologato con visiera, mascherine antipolvere, occhiali) (Art. 75 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione alle vibrazioni, prevedendo postazioni ergonomiche alla guida dei veicoli, con sedili ammortizzati, mantenute in efficienza (Art. 203 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)

- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | RIF.NORMATIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Urti, impatti e compressioni | Casco Protettivo | Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 397 (2001) Elmetti di protezione |
| Imbrattamento durante lo scarico dei rifiuti | Tuta tyek | Offre una barriera resistente a particelle e con buona resistenza alla penetrazione di liquidi e gas | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 463-468 (1995) Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi. |
| Investimento | Indumenti alta visibilità | Completo formato da pantalone e giacca ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti. | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 340/471 (04) Indumenti di protezione - Requisiti generali. Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti. |
| Esposizione ad aerosol di gas e vapori | Maschera con filtri per vapori | Maschera a pieno facciale in gomma policloroprenica completa di filtri B2P3 intercambiabili per gas, vapori e polveri | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 148 (2000) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie- Filettature per facciali - Raccordo con filettatura centrale. Parte, 1,2 e 3 |
| Scivolamenti/cadute per presenza di fango o acqua | Stivali antinfortunistici | Calzatura antinfortunistica, con suola del tipo antiscivolo (carro-armato) | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 13287-2 (2008) Dispositivi di protezione individuale - Calzature - Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento |
| Lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni e gli interventi di manutenzione | Guanti in crosta | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/ perforazione delle mani | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388 (2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici |