## FASE DI LAVORO: ALLINEAMENTO CON I GIUNTI E SALDATURA

Per poter realizzare l'unione tra le sovrastrutture e lo scafo, occorre fare l'allineamento definitivo del blocco calettato. Il profilo della parte inferiore della sovrastruttura viene posizionato in modo da seguire perfettamente il profilo del giunto bimetallico. Viene quindi appuntato mediante saldatura elettrica. I lembi dei vari componenti la sovrastruttura già posizionati, calettati ed appuntati sia tra di loro che con il giunto bimetallico, prima di essere saldati devono essere preventivamente spazzolati per eliminare residui di qualunque tipo che altererebbero le caratteristiche della saldatura stessa, questa operazione viene effettuata dal saldatore utilizzando smerigliatrici angolari provviste di spazzola in acciaio. La saldatura viene effettuata a tratti o continua a seconda del tipo di giunzione e della posizione del giunto saldato rispetto alla struttura. La saldatura di testa (giunzione di lamiere in sequenza) viene effettuata in due tempi, interna ed esterna. La saldatura esterna preceduta da un'operazione di preparazione dei lembi da saldare effettuata mediante una sega circolare portatile munita di un disco con denti diamantati che hanno una conformazione tale da realizzare una scanalatura a V contrapposta al cordone di saldatura interno, quindi, si procede alla saldatura definitiva. Fa eccezione la saldatura con il giunto bimetallico che viene effettuata senza sagomatura dei lembi (saldatura d'angolo).

- Macchine/Attrezzature/Impianti

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Saldatrici

- Smerigliatrice angolare, elettrica o pneumatica, con spazzola a disco in acciaio

- Sega circolare portatile munita di un disco con denti diamantati

- Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:

- Fumi di saldatura

- Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Schiacciamento delle mani | Probabile | Grave | Elevato |
| - Inalazione di fumi e polveri di saldatura | Probabile | Grave | Elevato |
| - Esposizione a radiazioni non ionizzanti | Probabile | Grave | Elevato |
| - Rumore | A. Probabile | Grave | Elevato |
| - Vibrazioni | Probabile | Grave | Elevato |
| - Elettrocuzione | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Caduta dall’alto | Possibile | Grave | Notevole |
| - Fattori Ergonomici | A. Probabile | Lieve | Accettabile |
| - Ustioni per il calore emesso o per contatto con le parti da saldare | Probabile | Lieve | Accettabile |
| - Urti, colpi, impatti e compressioni | Probabile | Lieve | Accettabile |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- E’ vietato eseguire operazioni di saldatura in condizioni di pericolo (Allegato IV parte 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 ), in particolare:

  - su recipienti o tubi chiusi;

  - su recipienti o tubi aperti che contengano materie le quali, sotto l’azione del calore, possano dar luogo ad esplosioni o reazioni pericolose;

  - su recipienti o tubi aperti che abbiano contenuto materie le quali, nel passaggio in fase gassosa, possano dar luogo ad esplosioni o reazioni pericolo

- Le apparecchiature per saldatura elettrica devono essere idoneamente protette contro gli infortuni elettrici: interruttore onnipolare, pinze portaelettrodi munite di impugnatura isolante, incombustibile e con uno schermo a disco per proteggere le mani dalle radiazioni e dal calore

- Non indossare oggetti metallici (anelli, bracciali, ecc.) perché venendo a contatto con gli elettrodi o con il pezzo in corso di saldatura possono riscaldarsi notevolmente e produrre ustioni

- I cavi di saldatura devono essere posizionati in modo tale da non costituire pericolo o intralciare i passaggi (Allegato IV punto 1.4.10 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Prima di iniziare a saldare è necessario raschiare e pulire i pezzi verniciati, zincati o sporchi di olio e grasso

- E’ necessario provvedere ad un efficace ricambio dell’aria nei locali chiusi (Allegato IV punto 1.9.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- La captazione di gas e polveri deve avvenire immediatamente vicino alla fonte e in modo da non dover spostare continuamente la bocca della manichetta ( Allegato IV punto 2.2.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Le radiazioni elettromagnetiche prodotte devono essere schermate con idonei dispositivi (Art.217 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- E’ vietata l’installazione di saldatrici in luoghi che presentino pericoli di esplosione (Allegato IV parte 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Occorre proteggere le pinze porta elettrodi dai contatti accidentali con parti in tensione (Allegato VI parte 6.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- I cavi impiegati per la saldatura devono avere caratteristiche adeguate alla tensione ed alla corrente impiegate; il loro rivestimento deve, in particolare, risultare adeguato alle condizioni di temperatura, umidità ed acidità dell’ambiente (Art. 81 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- E’ necessaria l’installazione di un interruttore differenziale di protezione delle persone contro i contatti indiretti nell’impianto di alimentazione elettrica (norme CEI)

- Nel caso in cui gli elettrodi siano accessibili sotto tensione, le saldatrici devono avere la tensione a vuoto minore possibile

- E’ necessario l’impiego dei mezzi individuali di protezione

- Tutto il corpo degli operatori deve essere protetto con indumenti idonei e comunque non leggeri ne consumati

- Occorre proteggere gli occhi con dispositivi adeguati all’intensità delle radiazioni prodotte e al possibile rischio dovuto a schegge

- Non lasciare sotto tensione la saldatrice durante le pause o alla fine della giornata o dei turni lavorativi né lasciare incustodita la pinza porta-elettrodi sotto tensione.

- Non appoggiare sul terreno la pinza porta-elettrodi non isolata o su parti metalliche

- Il banco di saldatura di saldatura e taglio devono essere pulite, soprattutto non devono essere sporcate con grasso o lubrificanti e le apparecchiature

- Per la movimentazione dei pezzi saldati, utilizzare i guanti e/o le pinze

- Tenere spenta la saldatrice quando non si utilizza e lasciare raffreddare sufficientemente i pezzi saldati

- Non effettuare saldature in concomitanza con il trattamento con resine epossidiche o altre sostanze a rischio d'incendio

- In caso di lavori di saldatura a terra o in quota, evitare il diffondersi delle scintille nell'ambiente circostante ed utilizzare delimitazioni o barriere, anche mobili, idonee a contenere le scintille e fiamme

- Acquisire le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, nonché degli elettrodi di saldatura

- Allontanare dal luogo i materiali combustibili. Se ciò non fosse possibile si deve proteggerli con schemi parascintille e tenere a portata di mano uno o più estintori

- Nell’uso di apparecchi mobili o nei lavori all’aperto, in generale, la ventilazione naturale si può considerare sufficiente. L’aspirazione va comunque, praticata nel caso di saldatura per periodi di tempo prolungati o nel caso di materiali zincati, verniciati o simili (Allegato IV del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Installare un impianto di aspirazione localizzato (Allegato IV del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Effettuare idonei ricambi d'aria dell'ambiente ( Allegato IV del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Effettuare la segregazione degli organi lavoratori, e scelta degli stessi in funzione delle caratteristiche della macchina

- Effettuare la valutazione dell’esposizione personale al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Predisporre interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante

- Verificare periodicamente l’integrità dei macchinari elettrici e dei relativi cavi (Art. 86 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Effettuare l’informazione/formazione e addestramento degli addetti sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, sulla natura dei rischi e sui comportamenti conseguenti

- Attenersi scrupolosamente alle disposizioni di prevenzione relative ai rischi comportati dalla propria attività e osservare le norme di sicurezza attinenti.

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | RIF.NORMATIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Inalazione di fumi di saldatura | Respiratore (FFA1P2) | Per fumi e polveri | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 405(2003) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Semimaschere filtranti antigas o antigas e antipolvere dotate di valvole. Requisiti, prove, marcatura |
| Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura ed esposizione a radiazioni non ionizzanti | Schermo facciale per saldatori | Con filtro colorato inattinico, che riparano dagli spruzzi, durante le operazioni di saldatura effettuate sopra la testa | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 169 (1993) Protezione personale degli occhi. Filtri per la saldatura e tecniche connesse. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
| Proiezione di particelle solide fuse ad temperatura | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/ abrasioni/perforazione/ ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Art . 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature |
| Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura ed ustioni | Grembiule per saldatura | Resistente all’abrasione, taglio, strappo e perforazione | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 470-1(1996) Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi. Requisiti generali |
| Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura ed ustioni | Tuta | In tessuto ignifugo | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3,4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 531/470-1 (1996) Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi. Requisiti generali |
| Ustioni per contatto con i pezzi da saldare | Guanti | Per saldatura e comunque per manipolazione di pezzi caldi sino a 200°C. Tenuta alla fiamma, alla proiezione di parti incandescenti e buona resistenza alla abrasione. Cuoio trattato contro l'indurimento e il restringimento dovuto al calore | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3,4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 407(2004) Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco) |